Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

Beskrivelse: Elfino Small (skrue)

Leverandør:

KOMPROMENT, Porsborgparken 21, 9530 Støvring

Anvendelse:

Denne tekst stilles til rådighed for projekterende som hjælp og inspiration til udarbejdelse af beskrivelser af Elfino Small beklædningstegl fra KOMPROMENT.

Brugeren af denne tekst kan frit rette, kopiere og modificere teksten for at tilpasse den til det aktuelle behov.

Bemærk venligst, at al data og tekst som er indeholdt i denne beskrivelse, stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra KOMPROMENT. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og den aktuelle lovgivning på området.

KOMPROMENT kan levere komplet bagsystem fra bagmur til beklædningstegl. Kontakt KOMPROMENT for yderligere information.

Elfino Grande Kortepan beklædningstegl

4.1	Orientering

Bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter:

Levering og montering af beklædningstegl på skeletunderlag i henhold til tegning

4.3	Lokalisering

Facadebeklædningen er lokaliseret.

4.4	Tegningshenvisning

Tegning		x

Tegning		x

Tegning 		x

4.5	Koordinering

Arbejdet skal koordineres med.

4.6	Tilstødende bygningsdele

4.6.1	Forudgående bygningsdele

Bærende underlag

Vindspærre

x

4.6.2	Efterfølgende bygningsdele

x

x

4.7	Projektering

For alle byggematerialer tages der udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale skal godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i x-antal projektgennemgangs- og opstartsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader. Entreprenøren skal foretage kontrolopmålinger af underlagets planhed, eventuelle afvigelser skal dokumenteres og forelægges byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Beklædningstegl 	Elfino Small beklædningstegl udføres i dimensionen ca. 198 x 388 x 13 mm (h x b x t) = 16,2 stk./m² v. lægteafstand 160 mm.

Teglen udføres med præ-producerede montagehuller i toppen af teglen. Montagehullerne skal være udført før brændingen af teglen.

Beklædningsteglen produceres med besandede og engoberede overflader. Grundfarven minder om engoberingen.	Type/farve: <xxxx>

Beklædningsteglen udføres med en vandabsorption på < 7%

Teglen skal være produceret i henhold til NORM EN 1304.

Der foreligger en EPD (Environmental Product Declaration) på Elfino Small beklædningsteglen.

Elfino Small er et naturprodukt, og der vil forekomme diversitet i farverne, og farverne imellem de enkelte brændinger.

Skruer

til beklædningstegl		Ved aluminumslægte: Skrue = TX 20, borespids, 2-delt med 15 mm skive, rustfrit stål A2, dimension 4,5x40 mm.

Trælægte: Skrue = TX 20, 2-delt med 15 mm skive, rustfrit stål A2, dimension 4,5x50 mm.

Lægter 	Teglen monteres på vandretliggende træ- eller aluminiumslægter.

Aluminumslægte:

Legering:  ALU, EN AW 6060 T6.

Lægten skal være konstrueret ”rørformet” og med forøget godstykkelse på forkanten, hvor beklædningsteglen skrues.

Den skal have en udformning med let tilbagetrukket forkant, som kan optage eventuelle grater på skærmteglene.

Længde 3000 mm, vægt ca. 0,6 kg pr. meter.

Det skal dokumenteres at aluminium er fremstillet af vedvarende energikilder. Indholdet af genbrug skal oplyses.

Trælægte:

Min. 38x57 mm, styrkeklasse - T1/C18. behandlet Iht. projekt, (brand-/tryk- imprægneret).  (kontroller brand forhold)

Søm til alulægte	Ved trækonstruktion: Tromlesøm 2,8 x 65 mm ring - A4, materiale: rustfrit og syrefast. (Skrues hvis aluminium som bagvæg og/el. ved aluminiums afstandsliste)

Ventileret musestop

Perforeret aluminiumsskinne (musestop) monteres under startlægten langs soklen og øvrige steder der ønskes en musesikret ventilering.

Profil størrelse 50x25 mm længde 2000 mm 0,136 kg. Pr meter.

Afstandsliste 	KOMPROMENT afstandsliste aluminium.

Legering:  ALU, EN AW 6060.

25 x 56 mm hatteprofil i 3 meters længder.

0,567 kg pr. meter.

Skrue til systemlægte

Ved fastgørelse i afstandsliste i aluminium benyttes rustfri system skruer fra KOMPROMENT dimension 4,8 x 16-20 mm, rustfri A2

Søm til

KOMPROMENT	2,8 x 63/80 mm pistolsøm i rustfrit stål.

afstandsliste	(underkonstruktion af træ)

(Skrues hvis aluminium som bagvæg)

Vindspærre	Jvf. projekt.

Indd.profiler	Lysningsprofil, hjørneprofiler og div. jvf. projekt.

Brandstop

Ved montering af teglbeklædning på etagebyggeri, skal der udføres brandstop ved brandsektionsafgrænsende vægge og vandrette etageadskillelser. Der bør anvendes brandstop i det ventilerede hulrum mellem vindplade og regn skærm, såfremt brandklassificeringen kræver dette.

Brandstoppet er testet efter norm EN 1363-1:2020 og ASFP TGD19 samt være bedømt af anerkendt institut.

Brandstoppet skal være testet sammen med den valgte facadebeklædning som system test, efter ovenstående testbeskrivelser.

Dokumentation	Systemet skal være konstrueret til adskillelse.

Der skal udarbejdes en materialeliste, indeholdende teknisk data på alle anvendte systemkomponenter i den ventilerede facade. Materialelisten skal udarbejdes og placeres på bygningen således, at den er findbar og læsbar ved endt levetid på bygningen. Monteres på afstandslisterne bag facaden, foreslået på 4 facader i øverste højre hjørne, når de sidste rækker sten monteres. Det er ligeledes de første der afmonteres ved en senere demontering til genanvendelse.

Der skal foreligge en scrapværdi på facaden.

Der skal foreligge dokumentation på fastgørelsen af facaden fra anerkendt institut, som modsvarer beliggenhed/højde.

Der skal foreligge dokumentation på alle fastgørelser.

Der skal foreligge en frost system test, fra anerkendt institut.

4.10	Udførelse

Forudgående bygningsdele

Tilstødende bygningsdele forudsættes færdige med måltolerancer som angivet på tegning <(xx)x.x.>

Installationer, rørføringer og el-kabler forudsættes færdigmonteret i underliggende konstruktion

Montering af lodrette afstandslister

Afstandsliste fastgøres gennem bagvedliggende bærende trækonstruktion og vindspærre.

Afstandslisten skydes på med 2,8 x 80 mm pistolsøm i rustfrit stål. (skrues hvis aluminium anvendes som bagvæg)

Den bagvedliggende konstruktion samt kvaliteten af denne, skal være dokumenteret af bygherre. Rethedskravet på den bagvedliggende konstruktion, lodret samt vandret er +/- 3 mm, målt med retholdt over 2 m.

Lodrette afstandslister pr. max c-c 900 mm afhængig af facadetype eller bærende konstruktion.

Montering af vandrette lægter for beklædningstegl

Ved underkonstruktion og afstandslister af træ:

Alu-lægter fastgøres vandret på afstandslisten, og fastgøres med

tromlesøm 2,8 x 65 mm ring - A4, materiale: rustfrit og syrefast.

Der fastgøres med 2 søm i hver krydsning, i top og bund flange af lægten.

Lægter skal være rette imellem fastgørelser. (Skrues hvis der benyttes aluminiums-afstandslister)

Lægteafstand: MAX 160 mm

Montering af Elfino Small beklædningstegl

Beklædningstegl skal monteres på klink. Under første beklædningstegl, monteres der et start-profil, for at sikre den rette hældning på teglen.

Beklædningsteglen opsættes i ønsket forbandt, anbefalet er vildt forbandt.

Beklædningstegl fastgøres med skruer iht.  iht. punkt 4.9 – materiale: rustfrit A2. Og er en usynlig fastgørelse.

Det er vigtigt at teglene er spændt med det rigtige moment, således at de spænder imod underliggende tegl og ikke kan klapre. Momentet fastlægges ved prøveopsætning på byggepladsen, og kontrolleres løbende.

Skruer må ikke være skruet over, og beklædningstegl må ikke blive beskadiget.

Alle tegl skal monteres med 2 stk. skruer.

Beklædningstegl skal blandes fra flere paller (4-6 stk)

Hjørner

Indvendige og udvendige hjørner kan afsluttes med sammenskåret beklædningstegl eller aluminiumsprofiler. Jvf. projekt.

Ventilation

Alle Beklædningstegl skal monteres så der er minimum 20 mm lodret luftspalte som ventilation/trykudligning bag teglene. Ved top og bundinddækninger ved vinduer/døre skal den fri åbningsspalte være minimum 10 mm.

Bearbejdning

Ved bearbejdning af Beklædningstegl er det vigtigt straks at fjerne/rengøre bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på overfladen.

Til skæring af teglklinker kan anvendes en vådskærer/vådsav.

Boring af huller kan udføres med en boremaskine monteret med murbor, diamantbor, eller ved vandstråleskæring.

4.11	Mål og tolerancer

Tolerancer

Iht. montagetegninger.

4.12	Prøver

Der skal opføres en prøvebeklædning på min x m2 inden opstart af montering, for fastlæggelse af udfaldskrav og fastspændingsmoment af teglbeklædningen.

4.13	Arbejdsmiljø

Bearbejdning

Ved mekanisk bearbejdning (skæring, slibning, boring) vil beklædningsteglen frigive støv.

- Undgå derfor at indånde støvet ved at bruge værktøj med støvfilter

- Undgå kontakt med øjne og hud ved brug af sikkerhedsudstyr

- Undgå at indånde støv ved at bære personligt sikkerhedsudstyr

- Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdsstedet

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Se ”Drift- og vedligehold for beklædningstegl” fra Komproment.